Требования к настройкам камеры

Модуль управления внешней USB-камерой · Приложение оцифровки керна

# 1. Общие принципы организации интерфейса

Экран настроек камеры должен быть организован таким образом, чтобы пользователь в первую очередь обращал внимание на автоматические процедуры настройки. Ручные параметры расположены ниже и служат для точной корректировки результата после запуска автоматики.

Рекомендуемый порядок работы: сначала запустить автоэкспозицию и автобаланс белого → дождаться завершения процедур → при необходимости скорректировать вручную → сохранить профиль.

# 2. Автоматические процедуры настройки

Автоматические процедуры визуально выделены и размещены в верхней части экрана настроек. Каждая процедура запускается отдельной кнопкой и сопровождается индикатором выполнения.

## 2.1. Автоэкспозиция (AE — Auto Exposure)

Процедура автоматически подбирает оптимальные значения экспозиции и усиления (Gain).

Приоритет подбора параметров: алгоритм в первую очередь стремится минимизировать значение экспозиции (выдержки). Увеличение усиления (Gain) применяется во вторую очередь и ограничено — во избежание появления зернистости на снимках.

- По завершении процедуры полученные значения экспозиции и Gain автоматически подставляются в соответствующие ручные поля.

- Пользователь может скорректировать результат вручную после завершения автонастройки.

## 2.2. Автобаланс белого (AWB — Auto White Balance)

Процедура автоматически подбирает значения поканального усиления (Red Gain, Green Gain, Blue Gain) для нейтральной цветопередачи.

- По завершении процедуры полученные значения RGB Gain автоматически подставляются в соответствующие ручные ползунки.

- Пользователь может скорректировать результат вручную после завершения автонастройки.

## 2.3. Коррекция неравномерности освещения (FFC — Flat Field Correction)

Процедура компенсирует неравномерность освещения в фотокабине путём нормализации каждого снимка керна на эталонный шаблон.

### Порядок выполнения процедуры

- Приложение выводит инструкцию: поместить в фотокабину лист белой бумаги или иной равномерный белый фон, заполняющий всё поле кадра.

- Пользователь подтверждает готовность, приложение выполняет снимок эталонного кадра.

- К эталонному снимку автоматически применяется небольшое размытие (Gaussian blur) для подавления артефактов от пыли и мелких пятен на фоне.

- Полученный шаблон неравномерности сохраняется и впоследствии применяется ко всем снимкам керна: каждый снимок нормализуется делением на шаблон (поэлементно, покадрово).

- Шаблон привязан к профилю освещения (дневной свет / УФ) — для каждого профиля хранится свой эталонный кадр.

- Пользователь может в любой момент переснять эталонный кадр, запустив процедуру повторно.

# 3. Ручные параметры настройки

Все параметры управляются ползунками с отображением текущего числового значения. Диапазоны определяются возможностями подключённой камеры (через UVC-протокол или SDK производителя).

## 3.1. Экспозиция (Exposure)

- Регулировка длительности выдержки.

- Напрямую влияет на яркость снимка без увеличения шума.

- Приоритетный параметр для управления яркостью — предпочтительнее Gain.

## 3.2. Усиление (Gain)

- Аналог ISO — программное усиление сигнала с матрицы.

- Используется как дополнительный инструмент при недостатке света (особенно при УФ-съёмке).

- Высокие значения приводят к зернистости — увеличивать умеренно.

## 3.3. Гамма (Gamma)

- Регулировка тональной кривой изображения.

- Критична при УФ-съёмке: позволяет проявить детали в тенях без пересвета ярких участков.

## 3.4. Поканальное усиление цвета (RGB Gain)

Представлены тремя независимыми ползунками:

- Совокупная регулировка трёх каналов обеспечивает точный ручной баланс белого.

# 4. Профили настроек камеры

Все параметры (ручные и результаты автоматических процедур) сохраняются в именованные профили. Обязательные профили — «Дневной свет» и «УФ-освещение» — независимы друг от друга и хранят полный набор параметров, включая эталонный кадр FFC.

## 4.1. Предупреждение при изменении профиля

Важно: при любой попытке изменить параметры уже сохранённого профиля приложение отображает предупреждение: изменение настроек может привести к тому, что порода будет выглядеть иначе на новых снимках по сравнению с уже отснятыми материалами. Это может нарушить сопоставимость снимков внутри долбления.

- Предупреждение требует явного подтверждения от пользователя перед применением изменений.

- Рекомендуется также отображать дату и время последнего изменения профиля, чтобы пользователь мог оценить, насколько давно были зафиксированы настройки.

## 4.2. Экспорт и импорт профилей

Для обеспечения идентичных условий съёмки на разных экземплярах фотокабин предусмотрен механизм переноса профилей.

- Экспорт: сохранение профиля (одного или обоих) в файл на устройстве или доступном носителе.

- Импорт: загрузка профиля из файла с автоматическим применением всех параметров.

- Файл профиля включает все ручные параметры и эталонный кадр FFC для соответствующего режима освещения.

- Перед импортом приложение отображает то же предупреждение о несопоставимости снимков (см. п. 4.1).